## Перечень услуг и работ по содержанию общего имущества

## в Многоквартирном доме

A.	Работы, выполняемые при проведении технических осмотров и обходов отдельных элементов и помещений жилых домов.

- Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (устранение течи стояков).

- Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; разборка, осмотр и очистка грязевиков, воздухосборников, вантозов, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры и др.).

- Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (протирка электролампочек, смена перегоревших электролампочек в помещениях общественного пользования, мелкий ремонт электропроводки и др.)

- Прочистка канализационного лежака.

- Проверка исправности канализационных вытяжек.

- Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах.

- Промазка суриковой замазкой свищей, участков гребней стальной кровли и др.

- Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов.

- Осмотр пожарной сигнализации и средств тушения в домах.

Б. Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в весенне-летний период.

- Укрепления водосточных труб, колен и воронок.

- Расконсервирование и ремонт поливочной системы.

- Снятие пружин на входных дверях.

- Консервация системы центрального отопления.

- Ремонт оборудования детских и спортивных площадок.

- Ремонт просевших отмосток.

- Укрепление флагодержателей.

B.Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в осеннее - зимний период.

- Утепление чердачных перекрытий.

- Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях.

- Укрепление и ремонт парапетных ограждений.

- Проверка исправности слуховых окон и жалюзей.

- Изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок и переходных мостиков на чердаках.

- Ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления.

- Утепление бойлеров.

- Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов.

- Замена разбитых стекол окон и дверей вспомогательных помещений.

- Консервация поливочных систем.

- Укрепление флагодержателей.

- Проверка состояния продухов в цоколях зданий.

- Ремонт и утепление наружных водоразборных кранов и колонок.

- Поставка доводчиков на входных дверях.

- Ремонт и укрепление входных дверей.

Г. Работы, выполняемые при проведении частичных осмотров.

- Промазка суриковой замазкой или другой мастикой гребней и свищей в местах протечек кровли.

- Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах и газоходах.

- Регулировка и ремонт трехходового крана.

- Набивка сальников в вентилях, кранах, задвижках.

- Укрепление трубопроводов.

- Проверка канализационных вытяжек.

- Мелкий ремонт изоляции.

- Проветривание колодцев.

- Протирка электролампочек, смена перегоревших электролампочек на лестничных клетках, в технических подпольях и на чердаках.

- Устранение мелких неисправностей электропроводки.

Д. Прочие работы.

- Регулировка и наладка систем центрального отопления.

- То же вентиляции.

- Промывка и опрессовка системы центрального отопления.

- Очистка и промывка водопроводных кранов.

- Регулировка и наладка систем автоматического управления инженерным оборудованием.

- Подготовка зданий к праздникам.

- Озеленение территории, уход за зелеными насаждениями.

- Удаление с крыш снега и наледей.

- Очистка кровли от мусора, грязи, листьев.

- Уборка и очистка придомовой территории.

- Уборка подсобных и вспомогательных помещений.

- Мытье окон, полов, лестничных маршей, площадок, стен, удаление пыли и  т. д. в лестничных клетках.

- Удаление мусора из здания и его вывозка.

- Поливка тротуаров и замощенной территории.

В жилых и подсобных помещениях квартир работы выполняются нанимателями, арендаторами, собственниками жилых помещений.

Периодичность проведения работ производится в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда» или по необходимости.